附件1

TB/T 2333—2010《液压复轨器》

第1号修改单

修  改  内  容

一、原第1章第2段为：

本标准适用于自行式轨道作业机械脱轨后恢复其运行状态时，复轨用手动或机动液压复轨器。铁路机车、车辆可参照使用。

修改为：

本标准适用于自行式轨道作业机械脱轨后恢复其运行状态时，复轨用手动或机动液压复轨器。

二、原第4章为：

4 型号编制、系数和性能参数

4.1 液压复轨器的型号编制应符合 TB/T 1854的规定。

4.2 液压复轨器的系列见表1。

表1 液压复轨器的系列

| 额定起升力 kN | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 4.3 液压复轨器各型号的性能参数见表2。

表2 液压复轨器型号的性能参数

| 额定起升力 kN | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大顶举高度 mm | ≥280 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | ≥280 |
| 额定横移推力 kN | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
| 最大横移距离 mm | ≥320 | ≥320 | ≥320 | ≥700 | ≥700 |

修改为：

4 型号编制、系数和性能参数

- 4.1 液压复轨器的型号编制应符合 TB/T 1854的规定。

4.2 液压复轨器的系列见表1。

表1 液压复轨器的系列

| 额定起升力 kN | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 4.3 液压复轨器各型号的性能参数见表2。

表2 液压复轨器型号的性能参数

| 额定起升力 kN | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大顶举高度 mm | ≥320 | ≥320 | ≥320 | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
| 额定横移力 kN | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
| 最大横移距离 mm | ≥320 | ≥320 | ≥320 | ≥700 | ≥700 | ≥700 |
| 注：最大顶举高度、最大横移距离均为一次安装后的累计作业能力。 |  |  |  |  |  |  |

三、原4.3表2、5.3.1c）、6.4.2c）、6.5.2c）中的“横移推力”修改为“横移力”。

四、原5.1为：

5.1 使用环境条件

液压复轨器应能在下列条件下正常工作：

a）环境温度为-20℃～40℃，超出范围应更换液压油；

b)	作业时，底座平面倾斜度不应大于5°；

c)	作业时，底座应垫坚实。

修改为：

5.1 使用环境及线路条件

液压复轨器应能在下列条件下正常工作：

a）环境温度为-25℃～50℃，超出范围应更换液压油；

b)	作业时，底座平面倾斜度不应大于5°；

c)	作业时，底座应垫坚实；

d)	在道岔及曲线地段应能正常工作。

五、原5.2.9表3为：

表3 液压复轨器各型号单件质量的要求

| 额定起升力 kN | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单件重量 kg | ≤15 | ≤20 | ≤20 | ≤30 | ≤35 |

修改为：

表3 液压复轨器各型号单件质量的要求

| 额定起升力 kN | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单件质量 kg | ≤20 | ≤30 | ≤40 | ≤70 | ≤100 | ≤120 |

六、原5.3.2 a)为：

5.3.2 a)横移动作应平稳可靠；

修改为：

5.3.2 a)应具有双向运动功能，动作平稳可靠。

七、原5.3.4.1为：

5.3.4.1机动油泵的动力装置应采用电动装置，电压宜采用AC 240V。

修改为：

5.3.4.1机动油泵的动力装置宜采用电动装置，电压宜采用AC 240V。